| 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Индентификация на продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Търговско име: |  |  |  | Белина Кристи КЛАСИК |  |  |  |  |  |
| Други наименования: |  |  |  | Белина |  |  |  |  |  |
| Химично наименование: |  |  |  | 3% разтвор на натриев хипохлорит |  |  |  |  |  |
| Индексен номер Приложение VI CLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS №: |  |  |  | 7681-52-9 |  |  |  |  |  |
| EC № |  |  |  | 231-668-3 |  |  |  |  |  |
| REACH регистрационен номер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Употреба(и): |  |  |  | За почистване на повърхности и санитарни възли, за избелване на тъкани |  |  |  |  |  |
| Непрепоръчителна употреба(и): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производител, Вносител, Доставчик: |  |  |  | Име „САНИТА“ ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel.: + 0887493320 – 8:00-17:00ч URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg |  |  |  |  |  |
| Лице отговаряща за производството/ вноса |  |  |  | Име на лицето Иван Василев Име на компанията „САНИТА“ ЕООД Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64 Tel.: + 0887478186 0887493320 URL website: www.sanitabg.eu Email: sanitaeood@abv.bg |  |  |  |  |  |
| Лице отговарящо за ИЛБ |  |  |  | Иван Василев |  |  |  |  |  |
| 1.4 Телефон за спешна помощ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон за спешна помощ: |  |  |  | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 112 E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg |  |  |  |  |  |
| 2. Описание на опасностите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Класифициране на веществото или сместа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждения за опасност | H319 H335 H290 |  |  | Предизвиква сериозно дразнене на очите Може да предизвика дразнене на дихателните пътища Може да бъде корозивен за металите |  |  |  |  |  |
| Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рискови фрази | Xi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Елементи на етикета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиктограма (и) GHS07 – Внимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EUH031 - При контакт с киселини отделя токсичен газ |  |  |  | EUH206 - Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове - хлор |  |  |  |  |  |
| Сигнална дума |  |  |  | Внимание! |  |  |  |  |  |
| Предупреждения за опасност | H290 Н319 Н335 |  |  | Може да бъде корозивно за металите. Предизвиква сериозно дразнене на очите Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. |  |  |  |  |  |
| Препоръки за безопасност | P102 P260 Р280 P303+P361+P353 P301+P330+P331 P305+P351+P338 Р403 Р501 |  |  | Да се съхранява извън обсега на деца. Не вдишвайте прах,пушек,газ, дим, изпарения, аерозоли. Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата НЕ предизвиквайте повръщане ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути Да се съхранява на добре проветриво място. Съдържанито, съдът да се изхвърли в контейнери за опасни отпадъци. |  |  |  |  |  |
| 2.3 Други опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Състав/информация за съставките |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещество/смес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно/многокомпонентно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Химично наименование IUPAC |  | CAS no. |  |  |  | EC no. | Регл. (ЕО) N: 1272/2008 | Директива 67/548/ЕИО | Съдържание (кг/кг %) |
| добавка(и) - питейна вода Aqua |  | 7732-18-5 |  |  |  |  |  |  | до 100% |
| Съставка (и) - натриев хипохлорит Sodium hypochlorite |  | 7681-52-9 |  |  |  | 231-668-3 | Skin Corr.1A, H314 | C, R35 | < 3% |
| --------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мерки за първа помощ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Описание на мерките за първа помощ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При контакт с очите: |  |  |  | Да се изплакнат обилно с вода и се потърси незабавно медицинска помощ |  |  |  |  |  |
| При контакт с кожата: |  |  |  | Да се измие обилно с вода |  |  |  |  |  |
| При поглъщане: |  |  |  | Да се изплакне устата с вода; да се предизвика повръщане; да се потърси медицинска помощ |  |  |  |  |  |
| При вдишване: |  |  |  | Да се изнесе пострадалият на чист въздух; при дискомфорт да се потърси медицинска помощ |  |  |  |  |  |
| 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остри реакции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забавени последици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Противопожарни мерки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Пожарогасителни средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подходящи: |  |  |  | CO2, пожарогасителен прах, устойчива на алкохол пяна, инертни материали |  |  |  |  |  |
| Не подходящи: |  |  |  | Опаковките да се запазят от влага |  |  |  |  |  |
| 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа продукти при изгаряне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделя силно задушлив газ – хлор, може да предизвика експлозия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Съвети за пожарникарите специалните предпазни средства – пълен комплект подходящо работно облекло предпазните действия – дихателен апарат с пълна защита на лицето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мерки при аварийно изпускане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи За персонала – работно облекло, латексови ръкавици, защитни очила, локална вентилация За лицата, отговорни за спешни случаи – да се отстранят източниците на запалване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спиране на изтичането; да се информират местните власти. Да се избягва вдигането на прах. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подпочвени води, почвата и канализацията. Разсипаното количество да се събере в сухи съдове. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да не се абсорбира със стърготини и други запалими материали. Измиване с вода и с почистващ апарат. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални контейнери. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Позоваване на други раздели виж раздел 8 и 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Работа и съхранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технически предпазни мерки: |  |  |  | Да се осигури общообменна вентилация; да не се допуска превишаване на граничната стойност на хлор и локални аерозоли за работна среда; в случай на превишаване да се осигурят дихателни апарати; да не се вдишват парите; да се избягва директния контакт с очите |  |  |  |  |  |
| Общи (професионална хигиена): |  |  |  | След работа сменете работното облекло и вземете душ. Замърсеното работно облекло да се смени с чисто и сухо и да бъде изпрано преди следващата употреба. |  |  |  |  |  |
| 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия за съхранение |  |  |  | В оригинална, добре затворена опаковка, в сухи и вентилирани помещения, далеч от храни и напитки и при температури до 35оC. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се пази от влага; да се пази от деца. |  |  |  |  |  |
| Несъвместими вещества/смеси |  |  |  | Да не се съхранява със силни окислители и киселини. |  |  |  |  |  |
| 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | От Доклада за химична безопасност |  |  |  |  |  |
| 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Параметри на контрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гранични стойности на професионална експозиция: Гранични стойности на експозиция на работното място съгласно Наредба 13от 30.12.2203г. за защита на работещите от рискове свързани с експозицията на химичните агенти при работа (обн.ДВ бр.8/2004г., изм. и под. ДВ бр. 67/2007г. и бр. 2/2012г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Съставки |  |  |  | CAS N: 7782-50-5 Гранични стойности за въздуха EINECS 1310-73-2 на работното място |  |  |  |  |  |
| Свободен хлор |  |  |  | 1.5mg/m3 /0.5 ppm – 15 минути |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Граничните стойности на химичния агент свободен хлор във въздуха на работната среда, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската онщност. |  |  |  |  |  |
| Препоръчителни професионални, потребителски и екологични граничните стойности на експозиция |  |  |  |  | вид; Пределна концентрация без ефект (DNEL). Работници; Население. Орално. Дермално. При вдишване. |
| 8.2 Контрол на експозицията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подходящ технологичен контрол: |  |  |  | Осигуряване на локална вентилация с цел контрол на граничните стойности на хлор във въздуха на работното място. |  |  |  |  |  |
| Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Респираторна защита: |  |  |  | Стандарт – EN 136, EN 140, EN 405. Поддръжка: не трябва да се съхранява на места с висока температура и влага, след употреба. Да се обърне специално внимание на клапата за вдишване и издишване и на приспособлението за лице. Забележка: прочетете внимателно инструкциите за употреба и поддръжка на екипировката. Прикрепете необходимия филтър към екипировката, съгласно със специфичното естество на риск (частици и аерозоли Р1 – Р2 – Р3, газове и пари А-B-E-K-AX) |  |  |  |  |  |
| Защита на ръцете: |  |  |  | Да се носят подходящи ръкавици (поливенил алкохол или нитрилни гумени), категория ІІІ. Стандарт: EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420. Материалът на ръкавиците трябваа да се подбере, като се има предвид нивото на просмукване. Защитните ръкавици трябва да отговарят на спецификациите на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. |  |  |  |  |  |
| Защита на очите/лицето: |  |  |  | Избягвайте контакт с очите. Използвайте предпазни очила. Категория ІІ. Стандарт: EN 165, EN 166, EN 167, EN 168. |  |  |  |  |  |
| Защита на кожата: |  |  |  | Избягвайте контакт с кожата. Защитните кремове спомагат за предпазването на изложените участъци кожа. Тези кремове не трябва да се използват след излагане. Използвайте антистатично облекло от естествен материал, устойчив на високи температури. Категория ІІ. Стандарт: EN 340, EN 1149-1, EN 1149-2, EN 1149-3, EN 1149-5. |  |  |  |  |  |
| Защита на краката: |  |  |  | Използвайте анти-статични обувки. Категория ІІ.ю Стандарт: EN ISO 13287, ENISO 20344, EN ISO 20346 |  |  |  |  |  |
| Хигиенни мерки: |  |  |  | Поставете съоръжения за промивка на очите в близост до района на работа с продукта. |  |  |  |  |  |
| Контрол на въздействието на продукта върху околната среда: |  |  |  | Да не се допуска изпускане в околната среда, водите и почвата. |  |  |  |  |  |
| 9. Физични и химични свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Външен вид: |  |  |  | течност |  |  |  |  |  |
| Мирис: |  |  |  | хлор |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  | 10-11,5 при 20oC |  |  |  |  |  |
| точка на топене/замръзване; |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| точка на кипене |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| точка на запалване |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| скорост на изпаряване |  |  |  | Няма налягане |  |  |  |  |  |
| запалимост (твърдо вещество, газ) |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| долна/горна граница на запалимост и експлозия |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| налягане на парите |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| плътност на парите |  |  |  | 1.000 – 1.060 – 20oC |  |  |  |  |  |
| относителна плътност |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| разтворимост(и) |  |  |  | Разтваря се добре |  |  |  |  |  |
| коефициент на разпределение: n-октанол/вода |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| температура на самозапалване |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| температура на разпадане |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| вискозитет |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| оксидиращи свойства |  |  |  | Окислител |  |  |  |  |  |
| експлозивни свойства; |  |  |  | Няма данни |  |  |  |  |  |
| 9.2 Друга информация – няма. други физични или химични параметри |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стабилност и реактивност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Реактивност – високи температури, висока влажност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Химична стабилност – при контакт с натриев хидроксид. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Възможност за опасни реакции - възможност за опасни реакции – при контакт с киселини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 Условия, които трябва да се избягват – контакт с пряка слънчева светлина, контакт с други химически препарати, контакт с киселини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 Несъвместими материали – алуминий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 Опасни продукти на разпадане – хлор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Токсикологична информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Информация за токсикологичните ефекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| остра токсичност |  |  |  | Орална, дермална, при вдишване |  |  |  |  |  |
| дразнене; |  |  |  | Лд50 орална, изчислена над 250мг/кг |  |  |  |  |  |
| корозивност; |  |  |  | Лд50 дермална, изчислена над 250мг/кг |  |  |  |  |  |
| сенсибилизация; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| токсичност при повтарящи се дози; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канцерогенност; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мутагенност; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| репродуктивна токсичност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Екологична информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Токсичност (екотоксичност) – препаратът не се класифицира като опасен за околната среда на базата на конвенционалния метод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водорасли |  |  |  | Токсичност |  |  |  |  |  |
| Дафния |  |  |  | Токсичност |  |  |  |  |  |
| Риби /краткосрочна/дългосрочна |  |  |  | Токсичност |  |  |  |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Устойчивост и разградимост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Биоразградимост: |  |  |  | Хлорните препарати за биоразградими в компонентите на околната среда. |  |  |  |  |  |
| Хидролиза, Окисляване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 Биоакумулираща способност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактора за биоконцентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коефициент на разпределение октанол-вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 Преносимост в почвата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефициент на абсорбция: |  |  |  | При попадане в почвата се очаква да достигне до подпочвените води, тъй като е разтворим във вода. |  |  |  |  |  |
| 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB Няма данни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6 Други неблагоприятни ефекти – няма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Обезвреждане на отпадъците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Методи за третиране на отпадъци |  |  |  | Съгласно националното законодателство |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от опаковки/контейнери: |  |  |  | Код на отпадъка: 13.05.01 Опаковка от ПЕ, код на отпадъка 13.05.10 Почистващ препарат |  |  |  |  |  |
| Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство |  |  |  | Разделно събиране По Наредба 3 по закона за управление на отпадъците. |  |  |  |  |  |
| 14. Информация относно транспортирането |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Номер по списъка на ООН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране |  |  |  | Не представлява опаснот при сухоземен транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки |  |  |  |  |  |
| 14.4. Опаковъчна група |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. Опасности за околната среда |  |  |  | няма |  |  |  |  |  |
| 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите |  |  |  | Подходяшо облекло, очила и латексови ръкавици |  |  |  |  |  |
| 14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC |  |  |  | Не се прилага |  |  |  |  |  |
| 15. Информация относно нормативната уредба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда ЗЗВВХВС Регл.(ЕО) N: 1272/2008 Директива 67/548/ЕИО Наредба за КОЕ Регламент REACH Наредба за пускане на пазара на биоцидни препарати чл.14 ал.1 и чл.19т, ал.5 от ЗЗВВХВС |  |  |  | Символ и знак за опасност – C (корозивен) R фрази: R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ. R34 Предизвиква изгаряния. Н фрази: Н 290 може да бъде корозивно за металите. Н 314 причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Н 335 може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Н 400 силно токсичен за водни организми. S фрази: S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца. S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът. S52 Да се използва само на проветриви места. |  |  |  |  |  |
| 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес |  |  |  | В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006 |  |  |  |  |  |
| 16. Друга информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Преработено издание |  |  | ### Това издание на ИЛБ заменя издание |  |  |  |  |  |  |
| ### Извършена промяна |  |  | ### преструктуриране и допълване на информацията – |  |  |  |  |  |  |
| ### Основни источници на информация за попълване на ИЛБ: |  |  | Съвместно регистрационно досие – Белина Кристи класик ### Източници на информация за веществото/сместа – MERCK KgaA 64271 Darmstadt, Germany |  |  |  |  |  |  |